Quy trình khảo sát

### Bước 1 : Khảo sát hiện trường

#### Khảo sát đo đạc kích thước mái ( vị trí lắp pin)

#### + Xác định loại mái ( Mái tôn, Mái Bê tông, Mái Ngói,..)

#### + Đo diện tích mái

Đo:

- Chiều dài mái.

- Chiều rộng mái.

- Độ dốc mái

Sử dụng:

- Máy đo laser.

- Thước cuộn.

- Flycam (nếu cần).

#### + Xác định hướng mái (Đông, Tây, Nam, Bắc).

#### Kiểm tra che bóng

- Nhà cao tầng.

- Cây xanh.

- Bồn nước.

- Tháp viễn thông.

- Cột điện.

- Các vật cản khác.

### Bước 2 Khảo sát hệ thống điện

Kiểm tra:

- Công tơ điện.

- Điện áp.

- Tủ điện tổng.

- CB tổng.

- Tiết diện dây dẫn.

- Hệ thống tiếp địa hiện có.

### Bước 3. Khảo sát vị trí lắp thiết bị

- Vị trí lắp gần tủ tổng hay là gần dàn pin không

- Có mái che chắn hay không

- Thông thoáng.

- Không mưa tạt.

- Không nắng trực tiếp.

- Thuận tiện bảo trì.

- Khô ráo, thoáng mát

Do :

- Chiều dài tuyến cáp DC.

- Chiều dài tuyến cáp AC.

### Bước 4. Đánh giá kết cấu mái

Kiểm tra:

- Độ dày xà gồ.

- Khoảng cách xà gồ.

- Loại thép.

- Độ võng.

- Khả năng chịu tải.

Nếu là mái bê tông:

- Kiểm tra cường độ bê tông.

- Khả năng khoan nở.

- Khả năng chống thấm.

### Bước 7. Thu thập hình ảnh

Cần chụp:

- Toàn cảnh công trình.

- Toàn bộ mái.

- Tủ điện.

- Công tơ.

- Đường đi dây.

- Vị trí inverter.

- Vị trí pin lưu trữ.

- Các vật cản.